Опросный лист №

для заказа Установки комплексной подготовки газа (УКПГ)

| Наименование показателя |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Наименование | Природный газ газовых и газоконденсатных месторождений |  |  |
|  | Агрегатное состояние |  |  |  |
|  | Диапазон изменения величины | Мин. | Норм. | Макс. |
|  | Расход газа, м3/сут |  |  |  |
|  | Содержание капельной жидкости в поступающем газе, г/м3 |  |  |  |
|  | Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л |  |  |  |
|  | Размер ТВЧ, не более, мкм |  |  |  |
|  | Давление рабочее, МПа |  |  |  |
|  | Температура рабочая, °C |  |  |  |
|  | Плотность газа при 20°С, кг/м3 |  |  |  |
|  | Плотность газа при р.у., кг/м3 |  |  |  |
|  | Плотность газового конденсата при 20°С, кг/м3 |  |  |  |
|  | Плотность газового конденсата при р.у., кг/м3 |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость газового конденсата, сСт а) при 20 °C б) при 50 °C |  |  |  |
|  | Свойства газа, газового конденсата, воды (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении. |  |  |  |
| Товарная продукция УКПГ | Сухой газ | Да |  |  |
|  | Сухой отбензиненный газ (СОГ) | Да |  |  |
|  | Газовый конденсат | Да |  |  |
| Установка | Производительность по газу, нм3/сут |  |  |  |
|  | Производительность по газовому конденсату, м3/сут |  |  |  |
|  | Производительность по воде, м3/сут |  |  |  |
|  | Запас по производительности, % |  |  |  |
|  | Расчетное давление, МПа |  |  |  |
|  | Расчетная температура, °C |  |  |  |
|  | Температура пропарки, °С |  |  |  |
|  | Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств |  |  |  |
|  | Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм |  |  |  |
|  | Необходимость подачи химреагентов: - деэмульгаторы - ингибиторы коррозии, H₂S - ингибиторы гидратообразования - ингибиторы парафиноотложений - ингибиторы солеотложения |  |  |  |
|  | Внутреннее антикоррозионное покрытие |  |  |  |
|  | Внешнее антикоррозионное покрытие |  |  |  |
|  | Теплоизоляция | Да/нет |  |  |
|  | Материал теплоизоляции |  |  |  |
|  | Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС) |  |  |  |
|  | Комплект переносных опор трубопроводов | Да/нет |  |  |
| Требования к составу УКПГ | Блок манифольда (узел входных задвижек) |  |  |  |
|  | Блок предварительной очистки Обеспечение отделения от газа капельной влаги, жидких углеводородов и механических примесей. В состав блока входят сепараторы и фильтр-сепараторы |  |  |  |
|  | Установка очистки газа Методы очистки газов от сероводорода: 1 группа – абсорбционные; - химическая абсорбция в поглотителе с помощью водных растворов аминов, поташа, щелочей и др.; - физико-химическая абсорбция (процесс ректизол, а также другие процессы, в которых сероводород растворяется в поглотителе при пониженных температурах и повышенном давлении). 2 группа — адсорбционные; На твердых поверхностях различных веществ, таких, как искусственные и естественные цеолиты, активированный уголь, твердые хемосорбенты на основе окислов железа и др. 3 группа — окислительные; Окисление сероводорода до элементарной серы, сульфитов и сульфатов различными веществами (водно-щелочной раствор комплексных соединений железа). |  |  |  |
|  | Установка осушки газа Промысловая подготовка газов к транспортировке осуществляется двумя основными способами: - абсорбционная осушка с применением жидких поглотителей влаги (абсорбентов) — обычно концентрированных водных растворов гликолей; - адсорбционная осушка газа с использованием твердых адсорбентов влаги — силикагеля, цеолитов и др. |  |  |  |
|  | Установка отбензинивания газа На газоконденсатных месторождениях для отбензинивания газа могут применяться следующие способы: - низкотемпературная сепарация (НТС); - низкотемпературная абсорбция (НТА); - масляная абсорбция. |  |  |  |
|  | Установка стабилизации газового конденсата Для стабилизации газового конденсата используются 3 метода: - Ступенчатое выветривание (сепарация, дегазация); - Ректификация в стабилизационных колоннах; - Комбинирование сепарации и ректификации. |  |  |  |
|  | Узлы учёта газа Оперативный/коммерческий учет расхода газа по потокам |  |  |  |
|  | Блок дозирования реагента Внутритрубная подача ингибиторов/реагентов, используемых в процессе подготовки |  |  |  |
|  | Операторная (с АРМ) Организованное рабочее место операторов с системами жизнеобеспечения. Рабочее место оператора АРМ выделено отдельно. Состав комплекта АРМ и их количество подбирается под каждую установку |  |  |  |
|  | Информационная система мониторинга персонала и транспорта Система видеонаблюдения с архивированием данных |  |  |  |
|  | Комплекс аварийно-спасательного оборудования Предназначен для оперативного реагирования и проведения полного цикла работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Состав комплекса подбирается под специфику установки и зоны его установки |  |  |  |
| Шкаф локальной системы автоматизации | Размещение (операторная заказчика/ на установке) |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 |  |  |  |
|  | Класс зоны по ПУЭ |  |  |  |
|  | Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP) |  |  |  |
|  | Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита |  |  |  |
| Характеристика района эксплуатации | Район эксплуатации |  |  |  |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330 |  |  |  |
|  | Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 |  |  |  |
|  | Зона влажности согласно СП 131.13330 |  |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы |  |  |  |
| Размещение установки | Расположение Установки на удалении от скважин, м |  |  |  |
|  | Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита) |  |  |  |
|  | Технология перекачки (краткое описание, длина коллектора, давление, близость к ДНС) |  |  |  |
|  | Технология сброса воды (краткое описание) |  |  |  |
| Сведения по электроснабжению | Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить) | Да |  |  |
|  | Исполнение кабеля для подвода питания бронированный / небронированный |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |